RENCO

A LEAN-MEATER 11 zsírvastagságmérő

használati útmutatója

A RENCO® LEAN-MEATER® ultrahang-impulzussal méri meg az 1, 2, vagy 3 hátzsír réteggel rendelkező emlősök zsírvastagságát, valamint bőrvastagságát. A teljes mérési tartomány 4–35mm, a bőrt is beleértve. Használható például: fóka, sertés, juh és szarvasmarha méréséhez. A készülék könnyű, fémből készült kézi műszer, amely nikkel-fémhidrid (NMH) akkumulátorral üzemel, és egyetlen nyomógombbal működik. A LAYER kapcsolóval (amellyel a zsírrétegek számát lehet beállítani) 1, 2, vagy 3 réteget lehet kiválasztani. Bár nem vízálló, a konstrukció ennek ellenére jól bírja a kedvezőtlen körülményeket. Kezeléséhez előképzettség nem szükséges. A műszer összeszereléséhez kösse rá a szondát a kábelre, majd a kábel másik végét a műszerre. Csavarja be a csatlakozó dugaszokat, míg zárt állásba nem kerülnek.

A LEAN-MEATER működése

A szonda az állat bőrére helyezve ultrahang-impulzusokat bocsát ki, melyek behatolnak az állat testébe. Az ultrahang visszaverődik a bőr belső felületeiről, a hátzsírról és az állat más belső szöveteiről. A 3 mm-nél vékonyabb bőrről visszaérkező jeleket a műszer figyelmen kívül hagyja. A készülék kiértékeli a hátzsír rétegekről visszaérkező jeleket. A teljes vastagság, mely mm-ben jelenik meg a kijelzőn, a külső bőrrétegtől a legbelső mérendő zsírrétegig értendő. Az utolsó mérendő zsírréteget a LAYER kapcsoló beállítása határozza meg. Amikor a kiértékelés befejeződik, megjelenik a READ felirat (a számok kijelzőjétől balra).

A LAYER kapcsoló

Sok emlősnek csak egyrétegű hátzsírja van. A műszer korábbi változata, melyet elsősorban sertés mérésére terveztek 2 vagy 3 rétegnyi hátzsírral, még csak „2 réteg” és „3 réteg” mérőhelyzettel rendelkezett. Ezért az 1 réteggel, és nagyon vastag bőrrel rendelkező állatoknál, mint például a fóka, a kezelőnek a bőr vastagságára kellett támaszkodnia, hogy az majd beindítja a mérést. Az új műszer esetén 3 mm-nél kell vastagabbnak lennie a bőrnek ahhoz, hogy beinduljon a mérés. Legtöbb emlős bőre nem éri el ezt a vastagságot. Például a barnadelfin bőre általában elég vastag ahhoz, hogy azt egy rétegnek számoljuk. A borjú bőre 3-10 mm vastag, a kifejlett egyedeké pedig 2-5 mm. Az új változatban megjelenő 1-es mérőhelyzetben 1 zsírréteg is mérhetővé válik; ez szükséges is lesz a legtöbb, vékony bőrréteggel rendelkező állatnál. Mindenesetre a kezelőnek kell eldöntenie, hogy a leolvasott adatok megfelelnek-e a valóságnak, és ehhez mérten kell állítania a LAYER kapcsolót.

Miért van harmadik állás a LAYER kapcsolón?

Genetikai adottságai révén minden sertésnek 3 zsírrétege lehet. Ahogy az állat növekszik, a zsír a felső két rétegben gyülemlik fel. A harmadik rétegnek csak az állat későbbi élete során lesz elraktározott zsírja. Mikor a harmadik réteg is megtelik zsírral, a LAYER kapcsoló 3-as pozícióba állításával megmérheti mindhárom zsírréteg vastagságát.

Megjegyzés: SERTÉS ESETÉN NE PRÓBÁLJON MEG 3 RÉTEGET MÉRNI A LAPOCKA FELETT, VAGY A COMB KÖRÜL, mert a kapott eredmények pontatlanok lehetnek!

Az akkumulátor töltése; alacsony feszültség jelzés

Csatlakoztassa a RENCO töltőt egy, az előírt feszültséget szolgáltató fali hálózati csatlakozóaljzatba, majd dugja be a töltőkábelt a műszerbe. Ekkor a kijelző jobb oldalán kigyullad egy jelzőlámpa. Az akkumulátor az első használat előtt legalább 15 órán keresztül töltendő! (Mindig háromszor annyi ideig töltse az akkumulátort, mint amennyi ideig aznap használta a műszert. Ez biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát. Ugyanakkor ne próbálja meg nagyon hosszú ideig, például 30 órán át tölteni, mert az megrövidítheti az akkumulátor élettartamát.) A műszer legyen kikapcsolt állapotban, és használaton kívül, amikor a töltőt csatlakoztatja hozzá. Amikor kezd lemerülni az akkumulátor, egy vízszintes csík jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy már csak rövid üzemidőre való energia maradt az akkumulátorban.

A bekapcsolás menete:

A nyomógombbal kapcsolja be a műszert. A következő fog történni. A kijelzőn egy másodpercre megjelenik a 88-as szám (ez azt jelzi, hogy az összes szám-szegmens működik). A kijelző bal oldalán rövid időre megjelenik a READ (mérés) felirat. Ezt követően a jobb oldali számjegy 0-ra vált, a kijelző többi része pedig elsötétül. (Megjegyzés: Ha a LAYER kapcsoló 1-es állásban van, a 0 helyett egy másik szám is megjelenhet, míg a szondát nem helyezzük az állatra. Ez a szám nem mérési eredmény, nincs jelentősége.)

Példa: A mérési pont megkeresése sertéseknél

A hátzsír mérésére legalkalmasabb pontot úgy találhatja meg, hogy az ujjával a sertés dagadóját hátulról az állat feje felé haladva végigtapogatja, míg el nem éri az utolsó bordát. Helyezze ide a szondát (B pont), a hátgerinc bármelyik oldalától 65 mm-re. Nedvesítse meg a bőrt olajjal (például étolaj vagy motorolaj), vagy vízzel. Fontos, hogy a szonda megfelelően érintkezzen a bőrrel.

| A hátzsír mérési elve A B C 10. vagy utolsó borda Fémvonalzós mérési pontok 6,5-cm-re a középvonaltól |  | szonda állati bőrszövet első zsírréteg második zsírréteg harmadik zsírréteg izomzat A fenti ábrán a LEAN-MEATER 22 mm-t jelez |
| --- | --- | --- |

A mérési folyamat:

A méréshez használjon bőségesen kötőfolyadékot a mérendő bőrfelületen, például étolajat, vagy motorolajat. A legtöbb felmerülő hibát a kötőfolyadék hiánya okozza. (Sertés esetén állítsa a LAYER kapcsolót 3-as helyzetbe, hacsak nem bizonyos, hogy kétrétegű zsírszövete van – lásd lent). Kapcsolja be a műszert! Illessze a szondát a mérendő felületre, majd mozgassa körkörösen, ezzel kiszorítva a levegőt a bőr és a szonda közül. Fontos, hogy a szonda végig merőlegesen álljon az állat hátához képest. Amennyiben más szögben áll, hibás eredményt kaphatunk. A szondát célszerű a mutatóujj és középső ujj között tartani.

A READ felirat megjelenése jelzi a keresett rétegek észlelését. Ha a READ felirat nem jelenik meg, rossz a kapcsolat a szonda és a bőr között. Ilyen esetben több olaj használata ajánlott. Próbálja meg minél jobban kiszorítani a levegőt a szonda és a bőr közül, mivel az ultrahang nem hatol át a levegőn. Ellenőrizze, hogy a szonda merőleges-e az állat hátára. A szonda megfelelő elhelyezése nagyon fontos, hogy pontos mérési eredményt kapjon.

Példa: mérés sertés esetén

Az első leolvasásnál a LAYER kapcsolónak 3-as állásban kell lennie. Így három zsírréteg és a bőr vastagságát fogja mérni. Mikor a Lean-Meater megtalálta a három réteget, megjelenik a READ felirat. Ha a harmadik réteg nem fejlődött ki, a READ felirat nem fog megjelenni. Ebben az esetben állítsa a LAYER kapcsolót 2-es állásba, és ismételje meg a mérést. Amikor a műszer megtalálta a két zsírréteget, és megmérte a vastagságukat a bőrrel együtt, megjelenik a READ felirat.

A műszer másodpercenként több mérést hajt végre. A kiírt érték változatlan marad, míg nem születik más mérési eredmény. Ha a READ felirat jelenléte alatt az állat testétől olyan távolságra veszi el a szondát, ami már nem indít újabb mérést, az utoljára mért érték még néhány másodpercig látható marad.

FIGYELEM: A zsírban levő apró rendellenességek elzárhatják az ultrahang-sugár terjedési útját; ekkor a LEAN-MEATER kis értékeket fog mutatni. Kissé arrébb mozdítva a szondát, újra utat találhat a sugárnak, és helyes értéket olvashat le. (Megjegyzés: A szondát tartsa mindig merőlegesen az állat hátára.)

A zsírrétegek nem egyforma vastagságúak. Átlagosan két vagy három egymás melletti pont mérési átlaga nagyobb pontosságot biztosít. Mérés csak a READ felirat jelenléte alatt történik. A mérési pontosság +/-1 számjegy.

Az idősebb állatok kemény bőre nagyon nehézzé teszi a szonda és a mélyebben fekvő élő szövetek közötti jó kapcsolat kialakítását. Amennyiben szükséges, szőrtelenítse a mérési felületet (ez minden emlősre igaz), majd nedvesítse meg a bőrt forró vízzel. Egy-két perccel a mérés előtt kenjen olajat a bőrfelületre, hogy átnedvesítse. Fiatal sertéseknél és más puha bőrű állatoknál általában nem szükséges előkészíteni a mérési felületet.

Csak a B (lásd. az ábrán) pontnál fogunk pontos eredményt kapni a zsírrétegek mérésekor. A LEAN-MEATER a bőr és az első 2-3 zsírréteg vastagságát méri. Sok sertésnek már fiatal korában van harmadik zsírrétege. Ahogy egyre súlyosabb és idősebb lesz, a harmadik réteg egyre vastagabbá és kiterjedtebbé válik. A B ponton történő mérés, ahol a fémvonalzóval történő próbavételes technikát is alkalmazták, adja a legpontosabb eredményt az egész test zsírhozamával kapcsolatban. A C pontnál történő mérés az állat csuklyásizma miatt körülményes, és pontatlan. (Ez mind a vonalzós, mind az ultrahangos eszközökre igaz.) Az A felület pontos eredményt ad 2 zsírrétegig, de három zsírréteg esetén már nem, a rétegek alatt levő izomszövet miatt.

Élő állaton az ultrahangos készülékkel a vágóhídon mért eredménytől eltérőt fog tapasztalni, mert a mérendő felületek némiképp mások, és a lógó testen levő zsír torzult vagy vágott.

A különböző súlyú állatoknál kapott értékeket összehasonlítás céljából mindig egy "normál" 100 kg-os sertéshez viszonyítsa. A korrekciós tényezők táblázata kapható a legtöbb kihelyezett szervizben, azonban a RENCO tud küldeni egy speciális számolólécet is erre a célra. A próbavételt olyan emse malacokon kell elvégezni, melyek egykorúak, és elérték az irányadó testtömeget.

Akkumulátor: Az NMH akkumulátor környezetbarát, így, miután elhasználódik, nem kell ártalmatlanítani. A RENCO NMH akkumulátorban különleges cellák vannak, ezért a hibák és az élettartam csökkenésének elkerülése érdekében csakis RENCO pótalkatrészeket használjon! Más alkatrésszel való helyettesítés garanciavesztéssel jár. Akkumulátorcsere esetén lazítsa meg a LAYER kapcsolónál levő anyát, és csavarja ki a felső burkolaton levő csavart. Vegye ki a kimerült akkumulátort, rakja be az újat, és tegye vissza a burkolatot. Ha két percnél tovább nem történik mérés, a készülék automatikusan kikapcsol. Ez az akkumulátor kimerülését akadályozza meg, ha például fejjel lefelé tennék le egy asztalra a készüléket úgy, hogy a bekapcsoló gomb benyomva marad.

Próbahenger: Egy próbahengert mellékelünk a műszerhez, hogy megbizonyosodhasson a működőképességéről. Nedvesítse meg a szonda vagy a henger végett, és illessze a szondát a hengerhez. A henger másik oldala ne érintkezzen semmilyen felülettel, és ellenőrizze, hogy nincs-e elzáródva a rajta levő nyílás. A LAYER kapcsoló 2-es állásában, nedvességtől függően, kb. 25 mm-t kell jeleznie a műszernek, vagy kb. 30 mm-t, ha a készüléket Ausztráliában vagy Új-Zélandban vásárolta. Mivel a LEAN-MEATER kvarcvezérlésű szerkezet, az aktuálisan kijelzett érték működési szempontból nem olyan lényeges, mint hogy kiír-e egyáltalán valamilyen eredményt. Amennyiben belső hibája van a készüléknek, valószínűleg semmilyen eredményt nem fog kapni.

NE HASZNÁLJA TÖLTÉS KÖZBEN A LEAN-MEATERT, MIVEL AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL, HA TÖLTŐRE VAN CSATLAKOZTATVA!

Figyelem! Emberen soha ne használja a LEAN-MEATER-t!

4 SZS Kft

1194. Budapest, Kócsag u. 17.

www.4vet.hu

www.4farm.hu

info@4vet.hu

tel.: +36 30 870 5818, +36 30 203 5714